ОДОБРЯВАМ:

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  НОВИ ПАЗАР

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Проект:       „Рехабилитация на улична мрежа на

гр.Нови пазар”

Фаза:Технически проект

Възложител:  Община Нови пазар

Целта на настоящото задание е да се изготви технически проект за „Рехабилитация на уличната мрежа на гр.Нови пазар”, с който община Нови пазар да има възможност да кандидатства за финансиране през новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

1.Цели на проекта

Изготвянето на проекта е с цел да се подобри  техническото състояние на компрометираните улични и тротоарни настилкии нуждаещи се от ремонт улици след приключване на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Нови пазар”.

Цел на проектната разработка е да се предложи решение за рехабилитация и ремонт на уличните и тротоарните настилки, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностните води, както полагането на трайни настилки по пътни платна и тротоарни площи  на съществуващи неблагоустроени улици.

2.Обхват и дейности на проект „Рехабилитация на улична мрежа гр.Нови пазар”

Предмет на проектиране са улици на територията на гр.Нови пазар:

-	Подобект 1: ул. „Добруджа“  (ОК 325-384-326)  с дължина 461 м - да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон, както и възстановяване на повредени и липсващи бордюри и тротоарна настилка;

-	Подобект 2: ул. „Г. Бенковски”  (ОК 325-314а– 318) с дължина 515 м - да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон, както и възстановяване на повредени и липсващи бордюри и тротоарна настилка;

-	Подобект 3: ул. „Цар Иван Шишман” (ОК 309-310) с дължина  78 м - да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон, както и възстановяване на повредени и липсващи бордюри и тротоарна настилка;

-	Подобект 4: ул. „Чавдар Войвода” (ОК 311-310-310а )  с  дължина 143 м - да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон, както и възстановяване на повредени и липсващи бордюри и тротоарна настилка;

-	Подобект 5: ул. ”Хаджи Димитър”  (ОК 288-328-379-373)  с дължина 705 м - да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон, както и възстановяване на повредени и липсващи бордюри и тротоарна настилка;

-	Подобект 6: ул. „Княз Борис” (ОК 212-273)  с дължина 383 м - да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон, както и възстановяване на повредени и липсващи бордюри и тротоарна настилка;

-	Подобект 7: ул. „Рила” (ОК 8794)  с дължина  117 м - да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон, нова тротоарна настилка и възстановяване на повредени и липсващи бордюри;

-	Подобект 8: ул. „Стара планина” (ОК88-92)  с дължина 160 м - да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон, нова тротоарна настилка и възстановяване на повредени и липсващи бордюри;

-	Подобект 9: ул. „Родопи” (ОК68-72)  с дължина 65 м - да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон, нова тротоарна настилка и бордюри;

-	Подобект 10: ул. „Сливница” (ОК70-69)  с дължина 85 м - да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон, както и възстановяване на повредени и липсващи бордюри и тротоарна настилка;

-	Подобект 11: ул. „Марица”  (ОК75 до ул.”Т.Каблешков”)  с дължина 209 м - да се предвиди полагане на два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон, нова тротоарна настилка и бордюри;

-	Подобект 12: ул. „Македония” (ОК57-36) с дължина  477 м  - да се предвиди полагане на трошенокаменна настилка, два пласта асфалтобетон - неплътен изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон, нова тротоарна настилка и бордюри.

Общата дължина на уличнатамрежа в обхвата на проекта е 3398м.

3.Изисквания към проекта

Проектът се формира съгласно чл.139, ал.3 от ЗУТ и трябва да отговаря на изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други действащи законови и подзаконови нормативни актове в Република България като:

- Наредба №2 за проектиране на комуникативно-транспортните системи на урбанизираните територии;

-  Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

- Наредба №3 за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища;

-  Наредба № 1 за организация на движението по пътищата.

Проектното решение да бъде съобразенос регулационния план на гр.Лозница  и със съществуващото положение на улиците и околното застрояване.

В техническите инвестиционни проекти в зависимост от моментното състояние на улиците по подобекти да се предвиди:

- при необходимост реконструкция на уличната настилка;

- изграждане на нова конструкция на пътното платно;

- технологично фрезоване по улиците с асфалтово покритие;

- асфалтиране на пътното платно – два пласта;

- възстановяване на повредени и липсващи бордюри или полагане на нови бордюри;

- възстановяване на повредени тротоарна настилка или нова тротоарна настилка с ширина в зависимост от конкретните тротоарни площина съответната улица.

В участъците, където има съществуващи тротоари и бордюри, проекта да предвижда само подмяна на тротоарната настилка. В участъците, където няма съществуващи тротоари и бордюри, проекта да предвижда нови бордюри и тротоарни настилки.

Изходни данни– началните и крайните точки на уличните участъци за проектиране се уточняват на място от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За всеки подобект (улица) ще се предостави извадка от кадастралния план с нанесена улична регулация.

Ситуация - съществуващият габарит на улиците и тротоарите се запазва. Елементите на хоризонталните и вертикалните криви да следват геометрията на съществуващите улици. Подробните точки да са през 20 м и да се отбележат върху терена по подходящ начин. Заустването да се предвиди най-малко на 5 метра в съседната улица и кръстовище.

Нивелета -  нивелетата да осигури полагането на износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина, получена при оразмеряването. Допуска се прилагане на студено фрезоване с цел максимално използване на съществуващата годна настилка при доказване на дебелина на пластове.

Напречен профил – в правите участъци новото асфалтово покритие да се проектира с двустранен напречен наклон със стойност  2 %.

Улични настилки –да се предвидиизкърпване на дълбоките дупки по технологията – трошен камък до 4 см от съществуващата асфалтобетонова настилка и 4 см плътен асфалтобетон (където се налага) и два пласта асфалтобетон – неплътен изравнителен пласт и износващият пласт от дребнозърнест плътен асфалтобетон тип „А” с минимална дебелина 4 см.

Тротоарни настилки

Геометрията на тротоарите в ситуация и габарита им да се съобрази изцяло с действащия план за регулация. Тротоарите да се съобразят с околното застрояване и съществуващите бордюри (където има такива). При проектирането да се спазят изискванията за равност и носимоспособност на тротоарните настилки. Строителството и рехабилитацията на земното легло и тротоарната конструкция да са съобразени с най-добрата приложима технология, с което да бъдат постигнати добра функционалност и дълготрайност на крайния продукт.

Отводняване и отводнителни съоръжения – да се предвиди корекция на ниво (повдигане или понижаване) на решетките на съществуващите дъждоприемни шахти, за да се осигури безпроблемно отвеждане на повърхностните води, а където няма такива да се реши отводняването на улиците.

Организация на движението –необходимите за вертикална сигнализация пътни знаци да са светлоотразителни. Да се предвиди  хоризонтална маркировка.

Други изисквания - ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящето Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

4.Обем и съдържание на проекта

В това задание са определени минималните изисквания за обхвата и съдържанието им, които проектантът задължително трябва да спази. Извън изброените по-долу изисквания проектантът може да приложи всякакви други графични и текстови материали, за които счита, че могат да бъдат полезни за Възложителя.

Проектът следва да съдържа следните части:

Част „Геодезия”

- обяснителна записка;

- графични материали в подходящ мащаб;

- репери, които ще се използват;

- трасировъчен план.

Част  „Пътна”

- обяснителна записка, съдържаща описание на предвидените строително-ремонтни работи и технология на изпълнението им;

- таблица с координатите на подробните точки;

- ситуация и надлъжен профил;

- типов напречен профил и детайли на конструкцията на уличната настилка в крива и в прав участък, както и на тротоарните настилки;

- проект за организация на движението;

- количествени сметки;

- обобщена количествена сметка.

Част „План за безопасност и здраве”

Да се изготви план за безопасност и здраве съгласно наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка.

Част „ВОБД”

Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/ 2010г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици

Част План за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);

Част Пожарна безопасност

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожара безопасност на строеж, в т.ч. изискванията към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите.

Част „Проектно-сметна документация”

За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки и количествено-стойностни сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените в проекта СМР по обекти, както и да са съобразени с Наредба №4//21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

Изготвили заданието :

.......................................................