ОДОБРЯВАМ:

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  НОВИ ПАЗАР

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за проект „Рехабилитация на улицив населени места отобщина Нови пазар”

във фаза Технически проект

1.Цели на проекта

Цел на проектната разработка е да се предложи решение за рехабилитация на улици, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностните води. С реализацията се цели подобряване на транспортно – експлоатационните качества и на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на транспортните потоци и подобряване на уличната инфраструктура.

Чрез рехабилитация на съществуващи общински улици в населените места от състава на община Нови пазар, ще се подобри жизнената среда и качеството на живот, което ще допринесе за задържане на живущото там население.

2. Обхват и дейности на проекта

Обектите, предмет  проектиране са:

Подобект 1:Рехабилитация на ул. „Ал. Стамболийски“в с. Енево(ОК 2-36-33-31)с дължина 624м. - да се предвидиполагане на новаасфалтова настилка, нови  бордюри итротоарна настилка;

Подобект 2: Рехабилитация на ул. „Хаджи Димитър“ вс. Стан(ОК 57-24-19-19а) с дължина 884 м.-да се предвиди полагане на изравнителна трошенокаменна настилка, полагане на два пласта асфалтобетон, бордюри итротоарна настилка;

Подобект 3:Рехабилитация на ул. „Странджа“в с.Избул(ОК 27-22-21) с дължина380 м. - да се предвиди полагане на нова асфалтова настилка и възстановяване на повредени и липсващи бордюри;

Подобект 4: Рехабилитация на ул. „Цар Иван Асен” в с.Правенци(ОК 37-70) с дължина 300 м. –  да се предвиди полагане на нова асфалтова настилка, тротоарна настилка ивъзстановяване на повредени и липсващи бордюри;

Подобект 5:Рехабилитация на ул. „Здравец“ в с.Войвода(ОК 38-35-33-25-24) с дължина521 м.-  да се предвиди полагане на изравнителна трошенокаменна настилка,полагане на два пласта асфалтобетон, бордюри итротоарна настилка;

Подобект 6:Рехабилитация на улица от Кметството до края на с.Стоян Михайловски(ОК 74-16) с дължина 600 м - да се предвиди полагане на нова асфалтова настилка, тротоарна настилка и възстановяване на повредени и липсващи бордюри;

Подобект 7: Рехабилитация на улица в с.Памукчи(ОК 129-113-118-131) с дължина 410 м и площад от 690 кв.м. -да се предвиди полагане на изравнителна трошенокаменна настилка, полагане на два пласта асфалтобетон, тротоарна настилка и възстановяване на повредени и липсващи бордюри.

Проектната разработка обхваща рехабилитация на 3719 м. от уличната мрежа на населените места в рамките на строителните им граници.

3.Изисквания към проекта

Проектът се формира съгласно чл.139, ал.3 от ЗУТ и трябва да отговаря на изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други действащи законови и подзаконови нормативни актове в Република България като:

- Наредба №2 за проектиране на комуникативно-транспортните системи на урбанизираните територии;

-  Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

- Наредба №3 за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища;

-  Наредба № 1 за организация на движението по пътищата.

Проектното решение да бъде съобразено с регулационнитепланове на населените места и със съществуващото положение на улиците и околното застрояване.

В техническите инвестиционни проекти в зависимост от моментното състояние на улиците по подобекти да се предвиди:

- при необходимост реконструкция на уличната настилка;

- изграждане на нова конструкция на пътното платно;

- технологично фрезоване по улиците с асфалтово покритие;

- асфалтиране на пътното платно – два пласта;

- възстановяване на повредени и липсващи бордюри или полагане на нови бордюри;

- възстановяване на повредена тротоарна настилка или нова тротоарна настилка с ширина в зависимост от конкретните тротоарни площи на съответната улица.

Изходни данни– началните и крайните точки на уличните участъци за проектиране се уточняват на място от представители на Възложителя и Изпълнителя.

За всеки подобект (улица) ще се предостави извадка от кадастралния план с нанесена улична регулация.

Данни за координатите и котите на подходящи точки от РГО се осигуряват от Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Шумен.

Ситуация - съществуващият габарит на улиците и тротоарите се запазва. Елементите на хоризонталните и вертикалните криви да следват геометрията на съществуващите улици. Подробните точки да са през 20 м и да се отбележат върху терена по подходящ начин. Заустването да се предвиди най-малко на 5 метра в съседната улица и кръстовище.

Нивелета -  нивелетата да осигури полагането на износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина, получена при оразмеряването. Допуска се прилагане на студено фрезоване с цел максимално използване на съществуващана годна настилка при доказване на дебелина на пластове.

Напречен профил – в правите участъци новото асфалтово покритие да се проектира с двустранен напречен наклон със стойност  2,5%.

Улични настилки – да се предвидят два пласта асфалтобетон – неплатен с дебелина 4 см и износващият пласт от дребнозърнест плътен асфалтобетон тип „А” с минимална дебелина 4 см.

Тротоарни настилки

Геометрията на тротоарите в ситуация и габарита им да се съобрази изцяло с действащия план за регулация. Надлъжният профил на тротоарите да се съобрази с околното застрояване и съществуващите бордюри (където има такива). При проектирането да се спазят изискванията за равност и носимоспособност на тротоарите настилки. Строителството и рехабилитацията на земното легло и тротоарната конструкция да са съобразени с най-добрата приложима технология, с което да бъдат постигнати добра функционалност и дълготрайност на крайния продукт.

Отводняване и отводнителни съоръжения – да се предвиди корекция на ниво (повдигане или понижаване) на решетките на съществуващите дъждоприемни шахти, за да се осигури безпроблемно отвеждане на повърхностните води.

Организация на движението –необходимите за вертикална сигнализация пътни знаци да са светлоотразителни. Да се предвиди  хоризонтална маркировка.

Други изисквания - ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящето Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

4.Обем и съдържание на проекта

В това задание са определени минималните изисквания за обхвата и съдържанието им, които проектантът задължително трябва да спази. Извън изброените по-долу изисквания проектантът може да приложи всякакви други графични и текстови материали, за които счита, че могат да бъдат полезни за Възложителя.

Проектът следва да съдържа следните части:

Част „Геодезия”

- обяснителна записка;

- графични материали в подходящ мащаб;

- репери, които ще се използват;

- трасировъчен план.

Част  „Пътна”

- обяснителна записка, съдържаща описание на предвидените строително-ремонтни работи и технология на изпълнението им;

- таблица с координатите на подробните точки;

- ситуация и надлъжен профил;

- типов напречен профил и детайли на конструкцията на уличната настилка в крива и в прав участък, както и на тротоарните настилки;

- проект за организация на движението;

- количествени сметки;

Част „План за безопасност и здраве”

Да се изготви план за безопасност и здраве съгласно наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка.

Част „ВОБД”

Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/ 2010г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици

Част План за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.).

Част Пожарна безопасност

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожара безопасност на строеж, в т.ч. изискванията към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите и инсталациите.

Част „Проектно-сметна документация”

За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки и количествено-стойностни сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените в проекта СМР по обекти, както и да са съобразени с Наредба №4//21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

Изготвили заданието :

.......................................................