ОДОБРЯВАМ:

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  НОВИ ПАЗАР

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБЕКТ:  „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. НОВИ ПАЗАР”

ФАЗА:          ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПГСС  гр.НОВИ ПАЗАР

1.ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Целта на настоящото задание е да се изготви технически проект за „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Нови пазар”, с който Община Нови пазар да има възможност да кандидатства за финансиране през новия програмен период.

2.ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ПГСС гр. Нови пазар се намира в поземлен имот №52009.504 по кадастралната карта на града и представлява дворно място с построените в него: масивна триетажна сграда със ЗП от 816 кв.м. и РЗП = 2448 кв.м., масивна четириетажна сграда със ЗП от 557 кв.м. и РЗП = 2228 кв.м. и масивна четириетажна сграда (общежитие)  със ЗП = 925 кв.м. и РЗП = 3700 кв.м.

Проектът обхваща строително ремонтни и монтажни дейности, доставка на оборудване/обзавеждане и топлотехнически мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на сградите с цел достигане на нормалните изисквания, заложени в извършеното енергийно обследване.

3.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Да се разработи Технически проект за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в съответствие с предвижданията на Обследването за енергийна ефективност .

Техническият проект „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Нови пазар” дa предвижда следните мерки за създаване на завършена учебна среда, които включват:

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училищните сгради и общежитието;

- Реконструкция на котелното инсталация;

- Изграждане на отоплителната инсталация в общежитието;

- Да се предвиди вътрешен ремонт на помещенията в общежитието, включително санитарните възли и подмяна на вътрешните врати;

- Да се предвиди необходимото оборудване/обзавеждане в общежитието;

- Осигуряване на достъпна и безопасна среда за всички посетители и ползватели на учебния комплекс.

Техническият проект да осигури съответствие с изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ. Да се изяснят всички конкретни технически решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и доставка на оборудване при условията и реда на ЗОП.

4.СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯА КЪМ ОТДЕЛНИТЕ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ:

Инвестиционният проект да бъде изработен във фаза „технически проект”.

Проектите да съдържат работни чертежи и детайли в необходимия обхват, съобразно спецификата на обекта. Проектите да бъдат изготвени в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Между отделните части на проекта  следва да има съответствие и съгласуваност.

Обектът да се проектира според изискванията за общодостъпност на средата, с възможност за директен достъп на външни посетители и хора в неравностойно положение и съобразен с Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания

Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително — монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително – монтажни работи, материали, оборудване и обзавеждане.

Всяка част на инвестиционния проект „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност Професионална гимназия по селско стопанство гр. Нови пазар”  трябва да съдържа количествена сметка за необходимите за реализацията строително - монтажни работи.

Част „Архитектура”

Да се проучат всички съществуващи строителни документации на сградите и при необходимост да се извърши  архитектурно заснимане.

В проекта по част „Архитектура” да бъдат предложени цялостни решения за реализиране на основния ремонт и внедряване на мерките за енергийна ефективност, както и оборудване/обзавеждане.

Да се запази характерния стил на сградите и архитектурните детайли - оформяне на отвори във фасадите, перваз, щурц, хоризонтални и вертикални връзки, оформяне на цокъла и корниза на сградата.

Част „Конструктивна”

Да се изготви конструктивно становище от инженер конструктор, относно общото състояние  на сградите по отношение на тяхната носимоспособност, устойчивост, сеизмична осигуреност и влиянието върху носещата конструкция на проектираните енергоспестяващи мерки.

Част „ВиК”

Преди започване на проектирането да се направи обстоен оглед на съществуващите ВиК инсталации. При констатирани течове или недостатъци след обсъждане с представител на общината да се предвиди отстраняването им.

В техническия проект да се предвиди  ремонт на ВиК инсталацията и оборудването на санитарните възли в общежитието.

Част „Електро”

Да се инспектират съществуващите ел.инсталации в сградите и при доказана необходимост след съгласуване с общината да се предвиди ремонт и подмяна на инсталацията в проблемните участъци.

Част „Енергийна ефективност”

Да се изготви част „Енергийна ефективност” в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №7/2004 г. на МРРБ; изменение в ДВ бр. 85/2009 г. и ДВ бр. 27/2015г. за „Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”.

Да се приложат архитектурно-конструктивни детайли за топлоизолация на ограждащите повърхности.

Част „План за безопасност и здраве”

За всеки подобект да се изготви план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка.

Част „План за управление на строителните отпадъци”  с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.).

Част „Пожарна безопасност”

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожара безопасност на строеж, в т.ч. изискванията към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите и инсталациите, в зависимост от вида на сградите и продназначението на помещенията.

Проектно сметна документация

За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

Изготвил: ……………...

Съгласувал………………………