Приложение №10.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

| ОБЕКТ : | Многофункционална зала-УПИ I, кв. 70, с. Памукчи, община Нови пазар |
| --- | --- |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | Община Нови Пазар |

Проектирането на фаза работен проект в Инженеринга следва да се придържа към предоставения идеен проект, съгласно който следва да се спазят следните изисквани по отделните части на проекта:

- Част „Архитектурна“

Идейният проект е изготвен за едноетажна сграда,проектирана като композиция от три обема - основна сграда, обслужващи помещения и входно предверие.Обектът е ситуиран в самостоятелен УПИ и квартал, с триъгълна форма, ограничен от всички страни с улици. Транспортният достъп е от улицата от северозапад, като са осигурени необходимите паркоместа. Зареждането на стопанските помещения е от улицата от югозапад с осигурено място за зареждащия автомобил.

В идейният проект са предвидени следните помещения:

- входно предверие - с витрини от двете страни и плътна част и двойна врата.

- многофункционална зала за 300 души, седящи места. Предназначена за сватбени, музикални, културни и други общоселски събития и обществени мероприятия. Осигурени два самостоятелни входа към и от залата. Предвиден е подиум за сцена като второ ниво в залата.

- Стопански помещения - битови и санитарно-хигиенни, административно (за уредника), разливочно със самостоятелен вход, както и котелно с котел на твърдо гориво.

Залата е предвидена да е със светла височина 4,0м, а стопанския сектор – 3,0 м. Конструкцията е смесена конструкция - стоманобетонов скелет и метална конструкция за покрива.

Покривът следва да е двускатен, покрит с керемиди върху обшивка с технически шпертплат, а на битовите - трискатен, с наклони като на залата. Предвидени са улуци и водосточни тръби за отводняване на покрива.

Стените са решени със зидария от кухи керамични тухли, варова мазилка от вътре и топлоизолация с полимерни мазилки отвън.

Предвидено еобзаведеждане с единични столове (или пейки). Масите са мобилни според мероприятието в залата. За останалите помещения - технологично според дейността им.

Следва да се предвидят паркоместа, съгласно действащата нормативна рамка.

Достъпът до залата следва да е директен, без стъпала. Местата за сядане на хора в неравностойно положение са предвидени от двете страни на централното пространство. Следва да се предвиди и санитарно помещение съгласно нормативите.

- Част „Озеленяване“

Теренът е равнинен, с лек наклон на запад. Сградата ще е на улична регулация, като са предвидени пешеходни подходи към нея от бетонов паваж и тротоарни плочи. За автомобилите са осигурени необходимите паркоместа, като настилката е от пресовани павета и перфорирани бетонови плочи на тревна фуга със съответните дренажни мероприятия преди полагането им. В работният проект следва да се изготви дендрологична ведомост за състава на растителността.

- Част „Конструктивна“

В идейният проект е разработена носещата конструкция на многофукционална зала, с размери на основната зала - дължина 30м и широчина 15м и светла височина 4м и допълнителни помещения към нея с височина 3м и с размери 18м на 4,5м в план. Конструкцията на двете тела са решени като рамкови и сеизмичните сили са поемат от рамки в взаимно перпендикулярни посоки. Колоните са решени с размери 40/40 см, като върху тях се монтират покривните метални греди за тела „А” и „В”. Всички колони на укрепващи зидове са с размери 25/25. Върху гредите е прието да се монтират метални столици през 1,75м.

Покривното покритие е решено с термоизолационни панели, които се монтират върху металните столици.

Основите са монолитни, единични фундаменти, като в напречна посока и в надлъжна са привързани с рандбалки.

Бетоновата настилка на кота ±0.00 е решена с дебелина 30сми двойна армировка от ф8 (монтирана като горна и долна). Настилката е предвидена да се полага върху пласт от добре уплътнена глина и пясъчна възглавница от 3-5см.

Всички монтажни възли на стоманената конструкция следва да се реализират чрез ел. заварки.

- Част „Водоснабдяване и канализация“

Водоснабдяване: Необходимата за обекта вода трябва да отговаря на изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.Вода за обекта ще е необходима за питейно-битови нужди.Данни за необходимост от вътрешно противопожарно водоснабдяване липсват.

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод ф150АЦ изграден по ул."Н.Й.Вапцаров".

Съгласно идейният проект водовземанетое решено да се осъществи чрез фланшоваводовземна скоба. След скобата е предвидено да се монтира ПХ и след това СВО-ф40/1,0МРа-РЕ.Тръбите са решени да се монтират върху пясъчна възглавница и да се засилят с минимум 0,50м уплътнен насип до минимум 90% по Проктьр. В проекта е решено на 0,50м след бордюра да се монтира ТСК 40-полиацетат.Водомерния възел е решен да се изгради в шахта непосредствено след влизане на СВО в сградата и да се оборудва с водомер 3/4"-импулсен с радио модул.

В идейния проект е избрана схема с един главен хоризонтален клон, монтиран открито на скоби над вратите и разпределителни клонове монтирани скрити.На всяко отклонение от главния клон е предвидено да се монтира СК.

Сградната водопроводна мрежа е решено да се изгради от полипропиленови тръби на молекулярна заварка, съгласно идейния проект. Главната хоризонтална мрежа следва да се топлоизолира с изолация от порьозна гума. Изолацията следва да се изпълнява след изпитване на водопровода.Скобите трябва да са с гумена подложка и разстоянието между тях трябва да е в зависимост от изискванията на дадения производител.При избора на вида и модела на санитарните прибори и арматури трябва да се имат в пред вид Наредба №4/2009г.- За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

Водопроводите за студена и гореща вода следва се изпитват съгласно техническата спесификация на тръбите и/или съгласно Наредба №4/2005г.- за ПИЕСВКИ от чл.233 до чл.237.

Водопроводната инсталация се дезинфекцира и промива при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.Водоснабдяването с гореща вода ще се осигурява чрез локални ел.бойлери.

При огледа на място не е установено наличието ПХ удовлетворяващ обекта.

За външно противопожарно водоснабдяване е решено да се монтира ПХ80/В/С-надземен.

Канализация: Очакваните отпадни води,които ще се формират при експлоатацията на обекта са битови нормално замърсени и дъждовни. В идейния проект се предвижда изграждане на гравитачна канализация с основна вентилация.

При проектирането на канализационната мрежа следва да са спазвани изискванията на БДС EN 12056 или еквивалент.

Площадковата канализация е решено да се изгради от PVC тръби ф160-SN8.Ревизионната шахта на площадковата канализация е предвидена с диаметър ф1000 от сглобяеми стоманобетонови елементи и чугунен капак, съгласно идейния проект.

Канализационната мрежа е решена чрез монтаж на тръби под подовите настилки и в зидовете.За вентилиране в началото на всеки хоризонтален клон следва да се предвидимонтаж на вертикален клон.Всички вертикални клонове са решени открито на скоби през 2м и да се изведат на 0,50м над покрива.Всички ВТ също е решено да се монтират открито на скоби.За отвеждане на дъждовните води от двора в проекта е залегнало да се изградят облицовани канавки.

В с.Памукчи няма изградена улична канализационна мрежа.Това налага заустване на битовите отпадни води в изгребна яма и третирането им по начин определен за населеното място. Приет е монтаж на две модулни полиетиленови ями с обем по 12м3.

Канализационната мрежа следва да се изпитва съгласно Наредба №4/2005г.- за ПИЕСВКИ чл.2.54 и чл.256.

- Част „Електрическа“

Следва да се проектира външното ел.захранване на обекта, след сключване на предварителен договор с местното енерго разпределителнодружество след актуализиране на мощностите.

Предвиждат се кабели тип СВТ, оразмерени по натоварване и проверени за спад на напрежение.

Външните кабели са предвидени да се положат в изкопи с дълбочина 0,8м в свободни площи, а при преминаване през алеи и шосета - в газ. тръба на дълбочина 1,1м. Преди полагане следва да се насипе пясъчна подложка с дебелина 0,1м., след което ще се положат кабелите с minразстояние между тях - 0,1м при успоредно полагане на два и повече кабела. Върху тях е решено да се насипе още 0,1м пясък, след което още 0,2м пресята пръст. Върху тази засипка следва да се положи сигнална лента и едва след това ще се пристъпи към окончателно засипване. Засипката трябва да е добре трамбована, за да не се компрометира в последствие настилката.

При трасиране да се подбере най-икономичното трасе, съобразено с вертикалната планировка. При пресичане на подземни или надземни комуникации, кабелите следва да се положат в тръби. При пресичане на други кабели или метални тръбопроводи, тръбите трябва да са метални, с дължина не по-малко от два метра от двете страни на пресичаното съоръжение, съгласно идейния проект. При пресичане на пътища и алеи следва да се предвиди поне една празна тръба-резерв.

За районно осветление следва да се предвидят паркови осветителни тела, чиито характеристики да бъдат посочени в работния проект.

С оглед икономия на консумираната енергия, следва да се предвидятенергоефективни осветителнитела.

В идейния проект са предвидени следните вътрешни ел.инсталации:

- Ел. инсталации за осветление и контакти

- Ел. инсталации за захранване на технологични консуматори, ВиК и ОВК

- Районно осветление - паркинг.

- Заземителна инсталация и мълниезащита за сградата и района

- Аварийно и евакуационно осветление.

В проекта е приета схема TN-S за свързване със земя, като са приети 3- и 5- жилни кабели и проводници и дефектното кови защити на всички излази за преносими уреди.

Предвидено е ГРТ, от което ще се захранят радиално с кабели с подходящо оразмерени проводници или кабели всички консуматори в сградата, съгласно идейния проект. От него е прието да се положат и кабели за ел.захранване на районното осветление. Всички ел.табла следва да са с негорими шкафове с дефектно-токови защити, с IP-33 и IP-44.

Ел.инсталация за осветление –предвидено е с осветителни тела с ЛЛ4х14W, ЛЛ2х28W, ЛЛ2х49W с IР-2х и IP-54, с ЕПРА. Ел. инсталация ще се изпълни скрито под мазилката и зад ГК с проводници ПВВМ 3x1.5мм2 и ПВВМ5х1.5мм2, или със СВТ в твърди негорими PVC тръби в стени, съгласно идейния проект.

Ел.инсталация за контакти - във всяка стая според предназначението следва да се предвидят необходимия брой контакти. Предвижда се контактните излази да се изпълнят със СВТЗх2,5мм2, съгласно идейния проект. Всички контакти са решени тип "Шуко". Линиите за контакти следва да са защитени с дефектнотокови защити.

Силови инсталации - да се проектират и изпълнят по задания на ВиК и ОВК за ел.захранване на всички силови потребители - отопление, вентилации, помпи, филтри, ел.бойлери и др. Отделено е решено с помещение за котелно, което също следва да е захранено от табло ГРТ. В зависимост от помещенията, в които се развива съответната инсталация, следва да се изпълни с проводници и кабели тип СВТ скрито в твърдиPVCтръби или открито, съгласно идейния проект. Монтажът на инсталационните изделия, следва да се изпълни съгласно инструкцията на завода-производител.

Слаботокови инсталации –съгласно идейния проект следва да се предвидиструктурно окабеляване, радиоозвучаване, ПИ при необходимост. При проектирането на слаботоковите инсталации да се спазват предписаните отправилниците разстояния при успоредното им полагане и при пресичането им с други кабели.

Мълниезащита инсталация - съгласно идейния проект следва да се изпълни с мачтови мълниеприемници. Всички метални части по покрива, както и металните парапети следва да се свържат към мълниезащитните съоръжения. Отводите трябва да се изпълнят от поцинкована бетонна стомана ф10 на крепители зад улуците, съгласно идейния пркет. На височина 1,0-1,5м от терена следва да се оформи кутия с капак,в която се монтира прав съединител с планки и болтова връзка - разглобяемо съединение, необходимо за периодично замерване на преходното съпротивление на заземителите. Всички връзки по заземлението и мълниезащитата е решено да се изпълнят на заварка, с изключение на връзките между заземителите и отводите, респ. заземителния контур, както и връзките със заземяваните механизми и апарати. Предвидено е да няма пряк контакт на мълниезащитната инсталация до горими части на сградата.

Заземителна инсталация - съгласно идейния проект следва да се изпълни с поцинкованашина 40/4мм. Заземителите е решено да се изпълнят с по две тръби 2 1/2” с дължина 3м всяка, побити вертикално на 3м от сградата и толкова между тях, на дълбочина 0,8м. от повърхността на земята /терена/ съгласно вертикалната планировка. Преходното съпротивление на заземителите следва да е по-малко от 10ома за заземлението и по-малко от 20ома за Мълниезащитата. Когато се ползва общ заземител, трябва да е <10ома, съгласно идейния проект. В този случай е решено да се изведат направо от заземителя два отвода - за заземление и за мълниезащита. В случай, че съпротивлението се окаже по-голямо е решено дасе набият допълнителни колове, съгласно идейния проект.

- Част „Отопление и Вентилация“

В идейния проект са залегнали следните видове инсталации:

Топлоизточник:локален, на твърдо гориво (дърва) - водогреен отоплителен котел с номинално топлопроизводство 40 kW.На котелното помещение следва да е осигурена естествена и вентилация от прозорец, монтиран по югоизточната фасада, съгласно идейния проект. Смукателната вентилация, осигуряваща трикратен въздухообмен чрез осов вентилатор монтиран в най-горната зона на помещението на югозападната фасада, съгласно идейния проект.

Предвидената локална котелна инсталация с колектори, циркулационни помпи и снижен разшитирелен съд 40л е решена за независима работа на залата, а помещенията за постоянно ползване се отопляват с електрически конвектори, съгласно идейния проект. В проекта е решено топлоносителят да е гореща вода 80/60°С.

За отвеждане на димните газове от отоплителния котел е предвидено изграждане на стоманен комин ф160мм обзидан с тухла 120мм. към който с фукс от ф120мм с възходящ наклон се включва димохода на котела.

Предвиден е един брой затворен разширителен съд 400л и един брой предпазен вентил за поемане на топлинните разширения на водата при загряване и за обезопасяване на инсталацията. Решено е топлоносителят да бъде гореща вода 90/70°С. Отоплителната инсталация е предвидена двутръбна с принудителна циркулация.

Отоплителна инсталация:За покриване на топлинните загуби на залата са предвидени две независими отоплителни системи.Инсталацията се изпълнява чрез водоразпределител (водосъбирагел) разположени около санитарните възли, от които се захранват всички радиатори с полиетиленови тръби с алуминиева вложка. Отоплителните тела са решени като алуминиеви радиатори с височина 500мм.

Вентилации:следва да осигуряват параметрите на микроклимата в помещенията, съгласно действащата Наредба №15 за техническите правила и нормативи запроектиране на обектите и съоръженията та производство и разпределение на топлинна енергия. На всички вътрешни помещения без естествена вентилация се предвижда механична смукателна, съгласно идейния проект.Разработените общообменни инсталация следва да са предназначени да поддържат параметрите на микроклимата в помещенията, като осигуряват съответната кратност навъздухообмена.

Зала: засмукването на свеж въздух е решено от височина 2,50м от кота терен чрез въздухоотоплителни апарати, затоплен от ел. калоривера на апарата се нагнетява със скорост 0,21-0,25м/сек в зоната на дишане.

Персонал:В идейния проект е осигурена приточна вентилация, като свежият въздух се затопля от увеличената мощност па отоплителното тяло.

Санитарни възли: В идейния проект е предвидена принудителна изтегляща система, която изхвърля отработениявъздух над покрива. В помещението се поддържа подналягане за предотвратяване разпространението на въздуха към съседни помещения. В проекта са използвани осови вентилатори за канален монтаж, влагозащитени с вградена автоматична възвратна клапа. Шапката на въздуховода. изхвърлящ отработения въздух над покрива е предвидена да се монтира на min 1м от покривната конструкция. Отворът около въздуховода. пресичащ покривната конструкция на сградата е решен да се запълва с негорим материал 100мм.

Приложените изчисления следва да са разработени съгласно действащата Наредба № 15/2005г за технически правила и нормативи за проектиране на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

- Част „Пожарна безопасност“

Многофункционалната зала трябва да отговаря на основните принципи и нормативни изисквания на Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП (обн. ДВ, бр.96 от 04.12.2009г., посл. изм. – ДВ, бр.2 от 08.01.2016г.). В проекта е необходимо да се включи следната информация:

- Определяне на минималната необходима граница на огнеустойчивост на залата;

- Определяне на класове по реакция огън

- Осигуряване на условия за успешна евакуация

- Активни мерки за пожарна безопасност: пожароизвестителни инсталации, оповестителна инсталация, противопожарно водоснабдяване

- Описване на други специфични изисквания, произтичащи от архитектурния проект.

- Част „Геодезическа“

Проектирането на Работна фаза в част Геодезическа следва да се придържа към предоставения Идеен проект. Разработката следва да бъде съобразена с:

- Максимално запазване на естествения терен;

- Максимално запазване на съществуващото отводняванена терена;

- Минимален обем земни работи;

- Оптимални наклони на повърхностите за осигуряване наестествен отток на повърхностните води;

- Част „Енергийна ефективност“

Проекта следва да бъде съобразен с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност. топлосъхранение и икономия на енергия в сгради Наредба № РД -16-1058 от 2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Като топлоизолационен материал е решено да се използват екпандиран,екструдиран полистирол и минерална вата.

- Част „ПБЗ“

Проектирането на Работна фаза в част ПБЗ следва да се придържа към предоставения идеен проект и останалите части след разработването им във фаза работен проект.

- Част „ПУСО“

Проектирането на Работна фаза в част ПУСО следва да се придържа към предоставения идеен проект и останалите части след разработването им във фаза работен проект.

Обем и съдържание на проекта:

Изготвянето на работен проект се възлага на екип от правоспособни проектанти.Работни проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки.

С работния проект:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

2. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Работният инвестиционен проект трябва да се разработи в обем и съдържание съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51/2001 г.).

Изисквания към строителството:

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, настоящата документация и техническата спецификация.

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в Приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. механично съпротивление и устойчивост;

2. безопасност в случай на пожар;

3. хигиена, здраве и околна среда;

4. достъпност и безопасност при експлоатация;

5. защита от шум;

6. икономия на енергия и топлосъхранение;

7. устойчиво използване на природните ресурси.

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени  обекти и на недвижимите културни ценности;

2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;

3. физическа защита на строежите.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл.9, ал.2, т.5 от същия закон.

Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор.

Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта от Възложителя.

Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, като качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи нормативни изисквания.

Гаранционните срокове – следва да бъдат не по-кратки от посочените в Наредба№2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

Изисквания имащи отношение към сроковете за изпълнение:

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към предложението си за изпълнение на поръчката:

Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Следва да се представи подробен Линеен график–поетапност на изпълнението и разпределение на работната сила и механизацията, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график да е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на дейностите, предложена от участника и да е в съответствие с техническите спецификации. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка. Към линейния график да бъде приложена и диаграма на работната ръка.

В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя.

Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

Забележка:Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и предложените организация и подход на изпълнение на поръчката следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Технологично-строителната програма и линейният график следва да обосновават предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие със  строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява.

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.