ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

# ОБЕКТ:"Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО  генерирани на територията на община Нови пазар"

# ЧАСТ: Геодезия – Геодезично заснемане на сметището.

Настоящето заснемане на депото за битови отпадъци /сметището/ на град Нови Пазар е по искане на инвеститора – община Нови Пазар. Снимката има за цел да се уточни моментното състояние , тъй като сметището не функционира от 2009 година и да се извърши предпроектно проучване за рекултивация  и закриване на същото.

# За извършване на заснемането е развита РГО , която се състои от 6 броя точки и обхваща цялото сметище.Сметището попада в картен лист   К-7 45-(10) в мащаб 1:5000 от кадастъра на Република България. Същият е използван за изходни данни за снимката . Координатите са в система 1970 , а котите – Балтийска височинна система.

Точките са стабилизирани с пирони”Хилти” или бетонирани болтове, за което има приложен реперен карнет.

Всички измервания са извършени с тотална станция “Leica “ ТС 400 с директна точност на отчитане : ъглова ±2 сс и линейна – ±1см., като са спазени изискванията на нормативните документи при такъв тип работи.

Изчисленията са направени  в   EXCEL на  MS office . Приложени са регистри с координатите и котите на полигоновите и подробните точки.

При обработката на измерванията и изчертаването на графичните материали  са използвани софтуерните продукти AutoCAD Map 2006 и Civil 3D  на фирма Autodesk.

Графичните разработки включват :

1.Геодезическа снимка в мащаб М 1:1000.

2.Схема на опорния полигон и на работната геодезична основа в мащаб М 1:2000.

3.Надлъжен профил в мащаб М 1: 500.

4.Напречни профили 8 броя в мащаб М 1: 500

5.Реперен карнет

Съставил:....................

/инж.Ст.Пройчев/