СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение	2

1.Обща част	2

1.1. Местоположение на обекта	2

1.2. Геоморфоложка характеристика	2

1.3. Геоложка характеристика	3

2.Специална част	3

2.1. Методика на проучването	3

2.2. Обем на проучвателните работи	4

2.3. Геоложки условия на терена	4

2.4.	Хидрогеоложки условия	6

2.5.	Физико-геоложки процеси и явления	6

2.6.	Сеизмичност	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7

Използвана литература	8

ПРИЛОЖЕНИЯ

Графични:

- Скица с местоположение на проучвателните изработки; М 1: 1 500;

- Напречни профили (чертежи No. 2 - 8 , М 1:500.

Текстови - Колонки ВЕС

# Въведение

Съгласно договор сключен между кмета на община Нови Пазар и ЕТ „Стенли – консулт”, за проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, генерирани на територията на община Нови Пазар”, бе изпълнено инженерно-геоложко проучване.

Проучването е изпълнено на етап „ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ” на база на архивни литературни източници, геоложка картировка, оглед на терена, 17 бр. вертикални електро-сондажи (ВЕС).

Задачите на това проучване са следните:

- да установи геолого-литоложкия строеж на земната основа,

- наличието на подземни води;

- опасни физико-геоложки явления и процеси, които биха затруднили проектираното строителство.

Полевите работи са извършени през месец април, 2012 г., под ръководството на инж. Иля Стоянов.

Камералната обработка на материалите е извършена от инж. Иля Стоянов и инж. Захари Коровски.

# 1.Обща част

## 1.1. Местоположение на обекта

Проучвания обект се намира на територията на об. Нови пазар.

Площадката на депото e на около 1,5 km южно от града в посока магистрала Шумен Варна. Площадката на депото е с приблизителна площ 35 000 m2.

## 1.2. Геоморфоложка характеристика

В геоморфоложко отношение районът на площадката предствлява полегат склон, с наклон 35 – 40о, ориентиран в посока изток. Склонът се явява десен бряг на р. Крива река.

Районът на депото за твърди битови отпадъци е със срена надморска височина 110 m.

## 1.3. Геоложка характеристика

Стратиграфия

На повърхността областта е изградена от скали с долно-кредна възраст, представени от 5 литостратиграфски единици. Следващите нагоре скали са тези от неогенската система, развита на ограничена площ и представена от три литосратиграфски единици, развити в ограничена площ. Кватернерните образувания имат заначително площно разпространение и са застъпени с няколко генетични типа.

В дълбочина са установени още 7 литостратиграфскиединици, като две от тях са девонската система, четири с юрската и една с юрско-кредната система.

В районът на площадката се разкриват основно кватернерни седименти представени от глинести чакъли, льосовидни глини и почвен слой.

Тектоника

В проучваният район, намиращ се в обхвата на Мизийската платформа, се включва част от Северобългарското сводово издигане. От развитите структури от по-нисък порядък, в границите на района попадът Никола Козлевската, Калоянската, Кракренската и Бенковската структура.

# 2.Специална част

## 2.1. Методика на проучването

Проучването е изпълнено на етап „ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ” на база на архивни литературни източници, геоложка картировка, оглед на терена, вертикални електро-сондажи (ВЕС).

Вертикалното електросондиране (ВЕС) е електросъпротивителен метод, при който от повърхността на земята се измерва привидното електрическо съпротивление на пластовете. Измерванията се извършват със симетрична схема АМNB. Електродите А и В са включени в захранващата верига на схемата, в която се регистрира величината на пропускания през земята ток. Електродите M и N са приемни и между тях се измерва потенциалната разлика U, предизвикана от електрическото поле, създадено от протичащия в земните пластове ток. Електродите са разположени симетрично спрямо точка О, към която се отнасят измерванията. При увеличение на разстоянието между електродите А и В се увеличава дълбочината на разпространение на създаваното електрическо поле, а от там и дълбочината, от която се получава информация. Правят се редица измервания с последователно изменящо се разстояние А В. От получените данни се изчислява привидното електрическо съпротивление:

в Ώm,

където К е коефициент, който зависи от разстоянията между електродите А, М, N и В.

Крива ВЕС се нарича графичното изображение в двойно логаритмичен мащаб на функцията:

Чрез обработка на кривите по стандартна методика, се определя специфичното електрическо съпротивление на слоевете и дълбочините до границите между тях.

Интерпретацията на данните се състои в геоложката идентификация на отделените по геофизичен път слоеве с помощта на прокараните проучвателни сондажи.

Измерванията са извършени при максимално разстояние 32,0 m между електродите А и В, при малка стъпка на нарастване, което дава по-голяма детайлност на добитата информация.

## 2.2. Обем на проучвателните работи

В проучвания участък за отделяне на геолого-литоложките разновидности за проектиране и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци, бяха направени измервания по метода ВЕС в 17 точки – показани на ситуацията (графично приложение 1). На база ВЕС, са изпълнени 7 бр. напречни профила на депото, показващи разположението в дълбочина на отделните литоложки разновидности..

Резултатите от ВЕС са показани в табличен вид в прилижение 2.

## 2.3. Геоложки условия на терена

Както бе отбелязано по-горе на територията на площадката се разктиват основно кватернерни седименти представени от глинести чакъли, льосовидни глини и почвен слой.

От направените ВЕС и изчертаните профили между тях, се вижда, че на площадката са отделени четири литоложки разновидности, а именно:

Литоложки вид 1, Почвен слой –педставен е от охумусен льос и е разпространен повсеместно около отпадъците. Дебелината му не надвишава 0,5 m. Не е годен за фундиране и следва да се отстрани. Категория на разработване – средно земна почва.

- Литоложки вид 2, Насип от отпадъци - Насип- разнороден, преобладаващ от неуплътнени глини, тухли, бетон и малък процент битови и текстилни отпадъци. Изгражда сметищното тяло и е с дебелина 0,2 - 15,0 m. За характеризиране на параметрите на пласта са използвани резултатите от изследванията на подобни депа. По литературни данни отпадъка е със следните характеристики:

- Обемна плътност, ρn (g/сm3)	1,70;

- Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)	1,40;

- Водно съдържание, Wn (%)	21,0;

- Категория на изкоп	лека земна.

- Литоложки вид 3, Глина песъчлива (льос) - Лъосовидна глина, прахово-песъчлива, кафява, с карбонатни включения, твърдопластична. Заляга под тялото на депона, като на места е в алтернация с чакълестата глина. Максималната дебелина не е достигната. По литературни данни пласта е със следните характеристики:

- Специфична плътност, ρs (g/сm3)	2.67;

- Обемна плътност, ρn (g/сm3)	1.55–1.90;

- Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)	1.52–1.56;

- Водно съдържание, Wn (%)	22.0;

- Порен коефициент, e	0.711;

- Показателл на пластичност – Ip (%)	12.0–16.6;

- Наименование БДС 676-85 –	прахово пес. глина;

- Показател на консистенция – Ic	0.87;

- Степен на водонасищане, Sr	0.83;

- Модул на обща деформация – Ео (МРа)	7.0–12.0;

- Категория на изкоп - средно до тежко земна.

- Коефициентът на относително пропадане достига до 6 %, при дебелина на пропадъчната зона 15 m.

- Литоложки вид 4, Глина чакълеста –представен е от прахово-песъчлива глина с дребен до среден чакъл. Заляга под тялото на депона, като на места е в алтернация с пласт 3. Максималната дебелина е повече от 20 m. По литературни данни пласта е със следните характеристики:

- Специфична плътност, ρs (g/сm3)	2.71;

- Обемна плътност, ρn (g/сm3)	2,06;

- Обемна пл. на скелета, ρn (g/сm3)	1,83;

- Водно съдържание, Wn (%)	12.5;

- Порен коефициент, e	0.480;

- Показателл на пластичност – Ip (%)	16.6;

- Наименование БДС 676-85 –	прахово пес. глина;

- Показател на консистенция – Ic	0.87;

- Степен на водонасищане, Sr	0.83;

- Категория на изкоп - средно до тежко земна.

Съгласно "Наредба № 1 за проектиране на плоско фундиране” - 1997 г , изчислителното натоварване e R0 = 0.3 MPa.

## 2.4.	Хидрогеоложки условия

Подземните води в района на пощадката неса открити. Същите се дренират от реката и очакваното ниво е на котата на ерозионният базис.

## 2.5.	Физико-геоложки процеси и явления

В резултат на извършения инженерно-геоложки оглед на района следва да се отбележи, че опасни за проектираното строителство физико-геоложки явления и процеси като свлачища, срутища, суфозия, и други няма.

## 2.6.	Сеизмичност

Проучваният район е със сеизмичен интензитет - VII степен по MSK, и сеизмичен коефициент Кс=0.10.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- В проучваният район най-голямо площно разпространение са кватернерните наслаги. Те са представени от еолични и еолично-алувиални образувания – песъкливи глини (льос) и чакъллести глини.

- Не са открити подземни води в описаните по-горе пластове.

- Проучваният район е със сеизмичен интензитет – VII степен по MSK.

- Глинестите земни маси, който ще се използват за екраниращ слой, могат да бъдат използвани от кариера намираща се в гр.Каспичан.

- В следващата фаза на проектиране е необходимо да се направят допълнителни полеви проучвателни дейности за изследване на физико-механичните показатели и коефициента на филтрация на отделените литоложки разновидности, а също така и на глинестият материал, с който ще бъде изпълнено покритието на материалите от депона.

Съставили:

..............................................

/инж. З. Коровски/

..............................................

/инж. Иля Стоянов/

# Използвана литература

- “Норми за проектиране на плоско фундиране”, София, 1997 г.

- “Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”, София, 1987 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8/2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83 от 2004 г.), обн. ДВ, бр. 27/2011.

- Стефанов, Гео и колектив, 1989 г. Наръчник по земна механика и фундиране.

- Миланова В.,Г. Чешитев, 1993 г. Обяснителна записка към геоложка карта на България, М 1 : 100 000, картен лист „Нови Пазар”.

- Стоянов, Иля и колектив, 2012 г. Доклад върху геологията за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”.